Opis przedmiotu zamówienia:

Tablica interaktywna – szt. 1

parametry minimalne:

| Rozmiar tablicy | 78 cali(e) |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 12800 x 9200 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Wymiary zewnętrzne | 1868 x 1329 mm |
| Powierzchnia aktywna | 1628 x 1175 mm |
| Przekątna powierzchni aktywnej | 2000 mm (78.7in) |
| Wewnętrzna rozdzielczość | 2730 punktów na cal |
| Rozdzielczość wyjściowa | 200 punktów na cal |
| Szybkość śledzenia | 200 cali na sekundę |
| Szybkość danych wyjściowych | 120 par współrz. na sek. |
| Interfejs użytkownika | Bezbateryjny pisak elektroniczny (pełna zgodność z myszką komp.) |
| Dołączone urządzenia wskazujące | 2 pióra elektroniczne (nauczycielskie) |
| Technologia digitalizacji | Elektromagnetyczna pasywna |
| Powierzchnia tablicy | Matowa, melaminowa |
| Certyfikaty | UL, CE, FCC |
| Zasilanie | Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB |
| Interfejs do PC | USB 2.0 |
| Tryb pracy Dual-User | Możliwość rozbudowy o dodatkowy komponent |
| Sposób montażu | Dołączone uchwyty do montażu naściennego, Możliwy montaż na opcjonalnej podstawie ActivStand i w system. ActivBoard+2 |
| Dołączone oprogramowanie | Tak |
| Informacje dodatkowe | Dołączony kabel USB 5 m |

Projektor  – szt. 1

parametry minimalne:

| Rozdzielczość | 1024 x 768 |
| --- | --- |
| Rozdzielczość maksymalna | 1080i |
| liczba wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Jasność | 2300 ANSI |
| Kontrast | 2000:1 |
| Technologia | DLP |
| Dołączony uchwyt | uchwyt ścienny dedykowany do projektora |

### Notebook – szt. 1

| Zainstalowany system operacyjny | Oryginalny Windows® 8 w wersji polskiej. |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, osiągający w testach „cpubenchmark” wartość min.: 1812 Strona testu: http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html |
| Pamięć standardowa | min. 4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz |
| Wewnętrzny dysk twardy | min. dysk SATA 160 GB |
| Ekran | wyświetlacz LED HD pracujący w rozdzielczości nominalnej min. HD Ready |
| Technologie bezprzewodowe | Karta sieciowa 802.11b/g/n Wi-Fi oraz Bluetooth |
| Napędy optyczne | Nagrywarka DVD |
| Karta grafiki | Wbudowana |
| Dźwięk | Karta dźwiękowa wbudowana |
| Gniazda rozszerzeń | min. 1 czytnik kart pamięci |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | min. 1 port USB 2.0; 1 interfejs VGA; 1 gniazdo zasilania; min. 1 złącze RJ-45 |
| Interfejs sieciowy | Karta sieciowa Ethernet min. 10/100 |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem |
| Pozostałe informacje | Torba na laptopa. |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

### Pendrive – szt. 20

| Gwarancja | min. 36 miesięcy , sprzęt nowy |
| --- | --- |
| Interfejs USB | min. 2.0 |
| pojemność pamięci | min. 8GB |